# Specifikace a stavební program pro zakázku „Nový bytový dům Města Jílové u Prahy – projektová dokumentace“

- Dotčené pozemky ve vlastnictví města – parc. č. 743/2, st. 586 a 2050/8

- Na pozemku st. 586 aktuálně čp. 318 ve velmi špatném technickém stavu, aktuálně se 7 nájemníky a sídlem pečovatelské služby města – požadavek je prověřit a navrhnout vhodnou etapizaci investice v rámci dokumentace – tedy výstavba nového objektu, stěhování, následně demolice starého objektu.

- Část pozemku 2050/8 zaplocena a pronajata k využití jako zahrada

- Celková rozloha dotčených pozemků: 2 961 m2

Věcné zadání z pohledu města – stavební program

- Bytový dům umístěn na pozemku v návaznosti na styl zástavby hornického sídliště -  ideálně se společným dvorem a zahradou – areál do tvaru písmene U/L, zahradou, bezbariérový přístup, široké chodby, alespoň některé bytové jednotky bezbariérové/upravitelné na bezbariérové

- Požadujeme, aby cílová stavba splňovala standard energeticky pasivní budovy

- Cílovou skupinou objektu jsou nájemníci senioři a zranitelné osoby – samoživitelky, mladé rodiny = dostupné nájemné bydlení, předpokládáme vznik min. 14 bytových jednotek, prioritou je samozřejmě optimální využití prostoru pozemku

- Kombinace bytů s výměrou do 55 m2 – garsonky s kuchyňským koutem a soc. zařízením, max. 2+1 pro mladé rodiny/neúplné rodiny

- V objektu požadujeme společné prostory jako technická místnost (kotelna), společenská místnost, úložné prostory.

- Zázemí pečovatelské služby – kancelář pečovatelé (4 osoby) se zázemím (kuchyňka, WC), prádelna, sklad potravinové pomoci, 2x kancelář soc. pracovníků (2 osoby) se zázemím, kanceláře s dostatečnou rozlohou pro schůzky s klienty (1-2 osoby)

- Požadujeme vznik min. 5 parkovacích míst stání pro klienty a pracovníky peč. služby a samozřejmě vznik parkovacích míst pro rezidenty dle ČSN.

- Energetika budovy – budova pasivního standardu, zdroj vytápění: analýza možností kombinace tepelné čerpadlo + FVE panely, dřevní štěpka + TČ + FVE panely, případně panely fototermické. Zvážit s ohledem na provoz.

- Regulace územní plán: plocha smíšené městské území

  - polyfunkční využití zahrnující bydlení v bytových a v rodinných domech (a další přímo související stavby zařízení a činnosti) zpravidla s podílem občanského vybavení v parteru obytné zástavby, a samostatné stavby občanského vybavení veřejného i komerčního charakteru lokálního a regionálního významu (např. ubytovací, stravovací a obchodní zařízení, kultura, administrativa, sport a rekreace, zařízení pro cestovní ruch a volnočasové aktivity) - hlavní využití plochy

- Podmínky prostorového uspořádání

  - Max. výška 12 m, 2 podlaží a podkroví

  - charakter a struktura zástavby: stanovená ve Výkrese prostorového uspořádání, nutno dodržet podmínky pro rozhodování v daném typu struktury zástavby dle kapitoly 6.1

  - maximální výška zástavby: stanovená ve Výkrese prostorového uspořádání, nutno dodržet výšku zástavby dle definice pojmu v kapitole 6.1

  - koeficient maximálního zastavění pozemku: 0,3

  - koeficient minimálního podílu zeleně na pozemku: 0,2

  - rozmezí výměry pro vymezování stavebního pozemku: není stanoveno

  - maximální velikost zastavěné plochy stavby: není stanovena

Výřez vymezení funkčních ploch ÚP

Vlastnické poměry - pozemky města

Vlastnické poměry - pozemky města

Příloha: výkres prostorového uspořádání

Foto z území